به نام خدا

آزمایش 2

طراحي مدارهاي اوليه Multiplexer4to1, Encoder4to2, Decoder2to4 و Comprator 3 بيتي

روژینا کاشفی-هلیا سادات هاشمی پور

================================================================

Decoder(2x4)

برای رسم دیکودر 2x4 به یک ورودی 2 بیتی و خروجی 4 بیتی نیاز داریم که به صورت vector  تعریف کردیم و یک enable  گذاشتیم .اگر enable  فعال باشد مدار فعال و خروجی  ها فعال می شوند در غیر اینصورت صرف نظر آنکه ورودی چی باشد تمام خروجی ها 0 می شود.

طراحی مدار Decoder 2x4 :

در جدول زیر نحوه کار کردن دیکودر را مشاهده می کنیم:

| Output[3] | Output[2] | Output[1] | Output[0] | A[0] | A[1] | Enable | Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |

خروجی کد نوشته شده:

همانطور که مشاهده می کنیم خروجی کد مانند جدول فوق است.

===========================================================================================

Encoder (4x2)

برای رسم encoder  4x2  باید یک vector  4 بیتی به عنوان ورودی دهیم و خروجی یک vector  2 بیتی است.ما در این قسمت یک priority encoder  تعریف کردیم که زمانی که بیت v(valid) صفر است صرف نظر از انکه ورودی چیست خروجی مدار نامشخص است و همچنین اگر  v یک باشد هر بیت صرف نظر از مقدار بیتهای قبلیش مقدارش 1 می شود و مقدار بیت های بعدیش 0 می شود.

طراحی مدار Encoder 2x4 :

در جدول زیر نحوه کار کردن priority encoder 4x2را مشاهده می کنیم:

| Output[0] | Output[1] | A[0] | A[1] | A[2] | A[3] | V | Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 3 |

خروجی کد نوشته شده:

همانطور که مشاهده می کنیم خروجی کد مانند جدول فوق است.

===============================================================================================

Multiplexer

هدف ما طراحی یک مالتی پلکسر 16x1  است برای اینکار ابتدا یک مالتی پلکسر 4x1  طراحی می کنیم و سپس با استفاده از 5 مالتی پلکسر 4x1   یک مالتی پلکسر 16x1  میسازیم.

جدول یک مالتی پلکسر  4x1 :

| Y | S0 | S1 |
| --- | --- | --- |
| Input[0] | 0 | 0 |
| Input[1] | 1 | 0 |
| Input[2] | 0 | 1 |
| Input[3] | 1 | 1 |

طراحی یک مالتی پلکسر 4x1 :

طراحی یک مالتی پلکسر 16x1:

- دقت شود که خط select  ها یکسان است .

- ما در طراحی خود به جای دادن یک  وکتور 16 بیتی از 4 vector  4 بیتی استفاده کردیم به صورتی که a0  وکتور مربوط به بیت صفرم هر مالتی پلکسر ,  a1  وکتور مربوط به بیت 1 هر مالتی پلکسر ,  a2  وکتور مربوط به بیت 2 هر مالتی پلکسر  و  a3  وکتور مربوط به بیت 3 هر مالکتی پلکسراست.

خروجی کد نوشته شده:

مشاهده می کنیم اگر خط select  0 باشد بیت 0 ام هر مالتی پلکسر به ماکس اخرمنتقل می شود و در نهایت بیت 0 a0  به عنوان خروجی نشان داده می شود.(خروجی 0)

اگر خط select  1 باشد بیت 1 ام هر مالتی پلکسر به ماکس اخرمنتقل می شود و در نهایت بیت 1 a1  به عنوان خروجی نشان داده می شود.(خروجی 0)

اگر خط select  2 باشد بیت 2 ام هر مالتی پلکسر به ماکس اخرمنتقل می شود و در نهایت بیت 2 a2  به عنوان خروجی نشان داده می شود.(خروجی 1)

اگر خط select  3 باشد بیت 3 ام هر مالتی پلکسر به ماکس اخرمنتقل می شود و در نهایت بیت 3 a3  به عنوان خروجی نشان داده می شود.(خروجی 0)

===========================================================================

Comparator

ابتدا باید یک comparator  1 بیتی طراحی کنیم که 2 ورودی دارد و نشان دهد در صورتی که اگر ورودی ها 1 بیت بود چگونه ان را مقایسه کند اما برای طراحی comparator   های بیش از 1 بیت باید 5 ورودی داشته باشیم.2 تا از وزودی ها بیت های برای  مقایسه کردن و 3 ورودی دیگر برای نشان دادن برابر یا بزرگتر با کوچکتر بودن بیت های قبلی است.

که مثالی از آن را میبینیم:

طراحی comparator  1 بیت:

دو طراحی فوق یکسان است.

طراحی comparator  3 بیت:

اگر بدون comparator 1 bit  می خواستیم انجام دهیم به صورت زیر می بود.

خروجی کد نوشته شده:

همانطور که مشاهده می کنیم زمانی که ورودیها 000 و 001 است a_lt_b=1

زمانی که ورودی های 010 و 001 است a_gt_b=1

زمانی که ورودی ها 100 و 100 است a_eq_b=1